QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 05:2010/BKHCN

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO,

CẤP GIẤY PHÉP

National technical regulation on

Radiation protection - Exemption from requirements of notification and licencing

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu

QCVN 5: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

National technical regulation on Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về điều kiện để được miễn trừ khai báo đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn trừ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó (sau đây gọi tắt là miễn trừ khai báo, cấp giấy phép).

1.1.2. Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này không bao gồm:

a) Chất thải phóng xạ dạng khí hoặc dạng lỏng sinh ra trong công việc bức xạ được thải vào môi trường theo kế hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực phẩm, nước uống, thức ăn gia súc và các nguyên liệu được dùng trong chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc, hàng hóa tiêu dùng;

c) Chất phóng xạ trong vận chuyển.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và tiến hành các công việc bức xạ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

2. ĐIỀU KIỆN MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

2.1. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ

2.1.1. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tấn, có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.2. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng lớn hơn 1 tấn, có hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.3. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ nhân tạo thỏa mãn công thức sau:

i=1nCiXi≤1

Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).

2.1.4. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ tự nhiên được sử dụng như nguồn phóng xạ (ví dụ Ra-226, Po-210) hoặc như hóa chất (ví dụ uran, thori), có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.5. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ tự nhiên, được sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất thỏa mãn công thức sau:

i=1nCiXi≤1

Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ tự nhiên i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ tự nhiên i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).

2.1.6. Chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ tự nhiên, không sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất, được đánh giá cho từng trường hợp bảo đảm rằng không gây ra một liều hiệu dụng đối với thành viên công chúng vượt quá 1mSv trong một năm.

2.1.7. Chất phóng xạ chứa hỗn hợp các nhân phóng xạ nhân tạo và nhân phóng xạ tự nhiên thỏa mãn công thức sau:

i=1nCiXi+j=1mDj1mSv≤1

Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;

- m là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ nhân tạo i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g);

- Dj là liều hiệu dụng gây bởi nhân phóng xạ tự nhiên j có trong chất phóng xạ đối với một thành viên công chúng trong một năm, đơn vị tính là milisivơ (mSv).

2.2. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ

2.2.1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1μSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị.

2.2.2 Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này để được miễn trừ khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn cấp giấy phép đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó; khi không đủ điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải thực hiện quy định của pháp luật về khai báo, cấp giấy phép.

3.2. Việc xác định hoạt độ, hoạt độ riêng của chất phóng xạ hoặc đánh giá liều bức xạ, suất liều bức xạ, năng lượng bức xạ khi xem xét điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đo bức xạ, đánh giá hoạt độ phóng xạ hoặc dựa theo chứng chỉ nguồn phóng xạ, chứng chỉ chất phóng xạ (source certificate, certificate of radioactive material) của nhà sản xuất.

3.3. Tổ chức, cá nhân đánh giá điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải bảo đảm sử dụng thiết bị đo, phương pháp đánh giá phù hợp, có quy trình bảo đảm chất lượng được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

4.2. Trong trường hợp các văn bản luật, quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.

PHỤ LỤC I

MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ NHÂN TẠO, CÓ KHỐI LƯỢNG NHỎ HƠN HOẶC BẰNG MỘT TẤN VÀ CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ NGUỒN PHÓNG XẠ HOẶC HÓA CHẤT

| Nhân phóng xạ | Hoạt độ riêng (Bq/g) | Tổng hoạt độ (Bq) |
| --- | --- | --- |
| H-3 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Be-7 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Be-10 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| C-11 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| C-14 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| N-13 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Ne-19 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| O-15 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| F-18 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Na-22 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Na-24 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mg-28 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Al-26 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Si-31 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Si-32 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| P-32 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| P-33 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| S-35 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Cl-36 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cl-38 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cl-39 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ar-37 | 1 × 106 | 1 × 108 |
| Ar-39 | 1 × 107 | 1 × 104 |
| Ar-41 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| K-40 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-42 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| K-43 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| K-44 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| K-45 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| C-41 | 1 × 105 | 1 × 107 |
| Ca-45 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ca-47 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sc-43 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sc-44 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sc-45 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sc-46 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sc-47 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sc-48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sc-49 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Ti-44 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ti-45 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| V-47 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| V-48 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| V-49 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cr-48 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cr-49 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cr-51 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Mn-51 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mn-52 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mn-52m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mn-53 | 1 × 104 | 1 × 109 |
| Mn-54 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Mn-56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Fe-52 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-55 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Fe-59 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Fe-60 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Co-55 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-56 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Co-57 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Co-58 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Co-58m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Co-60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Co-60m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Co-61 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Co-62m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ni-56 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ni-57 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ni-59 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ni-63 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Ni-65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ni-66 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cu-60 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cu-61 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cu-64 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cu-67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zn-62 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zn-63 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Zn-65 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zn-69 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Zn-69m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zn-71m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zn-72 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ga-65 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ga-66 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ga-67 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ga-68 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ga-70 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ga-72 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ga-73 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ge-66 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ge-67 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ge-68a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ge-69 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ge-71 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Ge-75 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Ge-77 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ge-78 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| As-69 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| As-70 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| As-71 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| As-72 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| As-73 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| As-74 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| As-76 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| As-77 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| As-78 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Se-70 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Se-73 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Se-73m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Se-75 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Se-79 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Se-81 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Se-81m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Se-83 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Br-74 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Br-74m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Br-75 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Br-76 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Br-77 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Br-80 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Br-80m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Br-82 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Br-83 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Br-84 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Kr-74 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Kr-76 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Kr-77 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Kr-79 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Kr-81 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Kr-81m | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Kr-83m | 1 × 105 | 1 × 1012 |
| Kr-85 | 1 × 105 | 1 × 104 |
| Kr-85m | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Kr-87 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Kr-88 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Rb-79 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Rb-81 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-81m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Rb-82m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-83a | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rb-84 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rb-86 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Rb-87 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Rb-88 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Rb-89 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Sr-80 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sr-81 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-82a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-83 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sr-85 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sr-85m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sr-87m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sr-89 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sr-90a | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Sr-91 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sr-92 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-86 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Y-86m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Y-87a | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-88 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-90 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Y-90m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Y-91 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Y-91m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Y-92 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Y-93 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Y-94 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Y-95 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Zr-86 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Zr-88 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Zr-89 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zr-93a | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Zr-95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Zr-97a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Nb-88 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Nb-89 (2,03 gi) | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Nb-89 (1,01 gi) | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Nb-90 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Nb-93m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Nb-94 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-95m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Nb-96 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Nb-97 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nb-98 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Mo-90 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Mo-93 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Mo-93m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Mo-99 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Mo-101 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-93 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-93m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-94 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-94m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Tc-95 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-95m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-96 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-96m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tc-97 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Tc-97m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tc-98 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tc-99 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tc-99m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tc-101 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tc-104 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ru-94 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ru-97 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ru-103 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ru-105 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ru-106a | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Rh-99 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-99m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-100 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-101 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Rh-101m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Rh-102 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Rh-102m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rh-103m | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Rh-105 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Rh-106m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Rh-107 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pd-100 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Pd-101 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pd-103 | 1 × 103 | 1 × 108 |
| Pd-107 | 1 × 105 | 1 × 108 |
| Pd-109 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Ag-102 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ag-103 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-104 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-104m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-105 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ag-106 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-106m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-108m a | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-110m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ag-111 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Ag-112 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ag-115 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cd-104 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Cd-107 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Cd-109 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Cd-113 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cd-113m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cd-115 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cd-115m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cd-117 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cd-117m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| In-109 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| In-110 (4,9 gi) | 1 × 101 | 1 × 106 |
| In-110 (69,1 th) | 1 × 101 | 1 × 105 |
| In-111 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-112 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-113m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-114 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| In-114m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-115 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| In-115m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-116m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| In-117 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| In-117m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| In-119m | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Sn-110 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sn-111 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sn-113 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-117m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sn-119m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-121 | 1 × 105 | 1 × 107 |
| Sn-121ma | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sn-123 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Sn-123m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sn-125 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Sn-126a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sn-127 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sn-128 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-115 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-116 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-116m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sb-117 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sb-118m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-119 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Sb-120 (5,76 ng) | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-120 (15,89 th) | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sb-122 | 1 × 102 | 1 × 104 |
| Sb-124 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-124m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sb-125 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sb-126 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sb-126m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sb-127 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-128 (9,01 gi) | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sb-128 (10,4 th) | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sb-129 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sb-130 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sb-131 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-116 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Te-121 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-121m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Te-123 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-123m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Te-125m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Te-127 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-127m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Te-129 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Te-129m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Te-131 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Te-131m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Te-132 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Te-133 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Te-133m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Te-134 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-120 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-120m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-121 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-123 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| I-124 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-125 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| I-126 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-128 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| I-129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| I-130 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-132m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| I-133 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| I-134 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| I-135 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Xe-120 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-121 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-122a | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-123 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-125 | 1 × 103 | 1 × 109 |
| Xe-127 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Xe-129m | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xe-131m | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Xe-133m | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xe-133 | 1 × 103 | 1 × 104 |
| Xe-135 | 1 × 103 | 1 × 1010 |
| Xe-135m | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Xe-138 | 1 × 102 | 1 × 109 |
| Cs-125 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cs-127 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cs-129 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cs-130 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cs-131 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cs-132 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-134m | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Cs-134 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cs-135 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cs-135m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cs-136 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Cs-137a | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cs-138 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ba-126 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ba-128 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ba-131 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-131m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ba-133 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-133m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-135m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ba-137m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ba-139 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ba-140a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ba-141 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ba-142 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| La-131 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| La-132 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| La-135 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| La-137 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| La-138 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| La-140 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| La-141 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| La-142 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| La-143 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ce-134 a | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Ce-135 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ce-137 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Ce-137m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Ce-139 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-141 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ce-143 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ce-144a | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pr-136 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Pr-137 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pr-138m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pr-139 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Pr-142 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pr-142m | 1 × 107 | 1 × 109 |
| Pr-143 | 1 × 104 | 1 × 106 |
| Pr-144 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pr-145 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Pr-147 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Nd-136 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nd-138 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Nd-139 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nd-139m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Nd-141 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Nd-147 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nd-149 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Nd-151 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Pm-141 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Pm-143 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pm-144 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-145 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pm-146 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-147 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pm-148 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Pm-148m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pm-149 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pm-150 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Pm-151 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sm-141 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sm-141m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Sm-142 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sm-145 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Sm-146 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Sm-147 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Sm-151 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Sm-153 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sm-155 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Sm-156 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-145 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-146 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-147 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-148 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-149 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-150 (34,2 n) | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-150 (12,6 gi) | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Eu-152 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-152m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-154 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu-155 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Eu-156 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Eu157 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Eu-158 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Gd-145 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Gd-146a | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Gd-147 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Gd-148 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Gd-149 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Gd-151 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gd-152 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Gd-153 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Gd-159 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tb-147 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-149 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-150 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-151 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-153 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tb-154 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-155 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Tb-156 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-156m (24,4 gi) | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Tb-156m (5 gi) | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tb-157 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Tb-158 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-160 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tb-161 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Dy-155 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Dy-157 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Dy-159 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Dy-165 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Dy-166 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Ho-155 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ho-157 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ho-159 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ho-161 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ho-162 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ho-162m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ho-164 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Ho-164m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Ho-166 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Ho-166m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ho-167 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Er-161 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Er-165 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Er-169 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Er-171 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Er-172 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tm-162 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tm-166 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tm-167 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tm-170 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Tm-171 | 1 × 104 | 1 × 108 |
| Tm-172 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tm-173 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tm-175 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Yb-162 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Yb-166 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Yb-167 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Yb-169 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Yb-175 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Yb-177 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Yb-178 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Lu-169 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-170 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-171 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-172 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-173 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-174m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Lu-176 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Lu-176m | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Lu-177 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Lu-177m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Lu-178 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Lu-178m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Lu-179 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Hf-170 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hf-172a | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-173 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hf-175 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hf-177m | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Hf-178m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-179m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-180m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-181 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-182 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hf-182m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-183 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hf-184 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ta-172 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta -173 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-174 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-175 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-176 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-177 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ta-178 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-179 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Ta-180 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-180m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Ta-182 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ta-182m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ta-183 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ta-184 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ta-185 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ta-186 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| W-176 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| W-177 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| W-178a | 1 × 101 | 1 × 106 |
| W-179 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| W-181 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| W-185 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| W-187 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| W-188a | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Re-177 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-178 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-181 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-182 (64 gi) | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-182 (12,7 gi) | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-184 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Re-184m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Re-186 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Re-186m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Re-187 | 1 × 106 | 1 × 109 |
| Re-188 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Re-188m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Re-189a | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Os-180 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Os-181 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Oc-182 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Os-185 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Os-189m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Os-191 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Os-191m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Os-193 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Os-194a | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ir-182 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ir-184 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-185 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-186 (15,8 gi) | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-186 (1,75 gi) | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-187 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ir-188 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-189a | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ir-190 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-190m (3,1 gi) | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-190m (1,2 gi) | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ir-192 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ir-192m | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Ir-193m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Ir-194 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ir-194m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Ir-195 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ir-195m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-186 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pt-188a | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pt-189 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-191 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-193 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pt-193m | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pt-195m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-197 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pt-197m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-199 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pt-200 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Au-193 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-194 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Au-195 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Au-198 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Au-198m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Au-199 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Au-200 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Au-200m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Au-201 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-193 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-193m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hg-194a | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Hg-195 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-195ma | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-197 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Hg-197m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-199m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Hg-203 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Tl-194 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tl-194m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tl-195 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tl-197 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tl-198 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tl-198m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tl-199 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tl-200 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Tl-201 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tl-202 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Tl-204 | 1 × 104 | 1 × 104 |
| Pb-195m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pb-198 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pb-199 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pb-200 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pb-201 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pb-202 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Pb-202m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pb-203 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pb-205 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Pb-209 | 1 × 105 | 1 × 106 |
| Pb-210a | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Pb-211 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pb-212a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Pb-214 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Bi-200 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-201 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-202 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-203 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-205 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-206 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bi-210 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bi-210ma | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-212a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Bi-213 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Bi-214 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Po-203 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Po-205 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Po-206 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Po-207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Po-208 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Po-209 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Po-210 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| At-207 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| At-211 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Fr-222 | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Fr-223 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Rn-220a | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Rn-222a | 1 × 101 | 1 × 108 |
| Ra-223a | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ra-224a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ra-225 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ra-226a | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ra-227 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ra-228a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Ac-224 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Ac-225a | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Ac-226 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Ac-227a | 1 × 10-1 | 1 × 103 |
| Ac-228 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Th-226a | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Th-227 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Th-228a | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Th-229a | 1 × 10° | 1 × 103 |
| Th-230 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Th-231 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Th-232 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Th-234a | 1 × 103 | 1 × 105 |
| Pa-227 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pa-228 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pa-230 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pa-231 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Pa-232 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pa-233 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Pa-234 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| U-230a | 1 × 101 | 1 × 105 |
| U-231 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| U-232a | 1 × 100 | 1 × 103 |
| U-233 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-234 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-235a | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-236 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-237 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| U-238a | 1 × 101 | 1 × 104 |
| U-239 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| U-240 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| U-240a | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Np-232 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Np-233 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Np-234 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Np-235 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Np-236 (1,15.105 n) | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Np-236 (22,5 gi) | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Np-237a | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Np-238 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Np-239 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Np-240 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Pu-234 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Pu-235 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Pu-236 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Pu-237 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pu-238 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-239 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-240 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Pu-241 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Pu-242 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-243 | 1 × 103 | 1 × 107 |
| Pu-244 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Pu-245 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Pu-246 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Am-237 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Am-238 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Am-239 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Am-240 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Am-241 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Am-242 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Am-242ma | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Am-243a | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Am-244 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Am-244m | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Am-245 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Am-246 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Am-246m | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cm-238 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Cm-240 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-241 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Cm-242 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cm-243 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-244 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cm-245 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-246 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-247 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Cm-248 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cm-249 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cm-250 | 1 × 10-1 | 1 × 103 |
| Bk-245 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Bk-246 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Bk-247 | 1 × 100 | 1 × 104 |
| Bk-249 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Bk-250 | 1 × 101 | 1 × 106 |
| Cf-244 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Cf-246 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Cf-248 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-249 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-250 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-251 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Cf-252 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Cf-253 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Cf-254 | 1 × 100 | 1 × 103 |
| Es-250 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Es-251 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Es-253 | 1 × 102 | 1 × 105 |
| Es-254 | 1 × 101 | 1 × 104 |
| Es-254m | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Fm-252 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Fm-253 | 1 × 102 | 1 × 106 |
| Fm-254 | 1 × 104 | 1 × 107 |
| Fm-255 | 1 × 103 | 1 × 106 |
| Fm-257 | 1 × 101 | 1 × 105 |
| Md-257 | 1 × 102 | 1 × 107 |
| Md-258 | 1 × 102 | 1 × 105 |

Chú thích

Giá trị ghi trong dấu ngoặc đơn là chu kỳ bán rã của nhân phóng xạ, ví dụ (22,5 gi) có nghĩa là (T1/2 = 22,5 giờ).

gi: Giờ		ng: Ngày		th: Tháng		n: Năm

a Hạt nhân mẹ mà sự đóng góp liều của các con cháu của nó đã được xem xét khi tính liều, do vậy khi xác định điều kiện miễn trừ sẽ chỉ cần xem xét đối với hạt nhân mẹ.

Danh sách các hạt nhân mẹ và con cháu của nó khi áp dụng điều kiện này được cho dưới đây:

Ge-68	Ga-68

Rb-83	Kr-83m

Sr-82	Rb-82

Sr-90	Y-90

Y-87	Sr-87m

Zr-93	Nb-93m

Zr-97	Nb-97

Ru-106	Rh-106

Ag-108m	Ag-108

Sn-121m	Sn-121 (0.776)

Sn-126	Sb-126m

Xe-122	I-122

Cs-137	Ba-137m

Ba-140	La-140

Ce-134	La-134

Ce-144	Pr-144

Gd-146	Eu-146

Hf-172	Lu-172

W-178	Ta-178

W-188	Re-188

Re-189	Os-189m (0.241)

Ir-189	Os-189m

Pt-188	Ir-188

Hg-194	Au-194

Hg-195m	Hg-195 (0.542)

Pb-210	Bi-210, Po-210

Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0.36), 
Po-212 (0.64)

Bi-210m	Tl-206

Bi-212	Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-220	Po-216

Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228	Ac-228

Ac-225	Fr-221, At-217, Bi-213, 
Po-213 (0.978), Tl-209 (0.0216), Pb-209 (0.978)

Ac-227	Fr-223 (0.0138)

Th-226	Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, 
Pb-212, Bi-212,Tl-208 (0.36), 
Po-212 (0.64)

Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-234	Pa-234m

U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, 
Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

U-235	Th-231

U-238	Th-234, Pa-234m

U-240	Np-240m

Np-237	Pa-233

Am-242m	Am-242

Am-243	Np-239

PHỤ LỤC II

MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ NHÂN TẠO, CÓ KHỐI LƯỢNG LỚN HƠN MỘT TẤN

| Nhân phóng xạ | Hoạt độ riêng (Bq/g) |
| --- | --- |
| H-3 | 1 × 102 |
| Be-7 | 1 × 101 |
| C-14 | 1 × 100 |
| F-18 | 1 × 101 |
| Na-22 | 1 × 10-1 |
| Na-24 | 1 × 100 |
| Si-31 | 1 × 103 |
| P-32 | 1 × 103 |
| P-33 | 1 × 103 |
| S-35 | 1 × 102 |
| Cl-36 | 1 × 100 |
| Cl-38 | 1 × 101 |
| K-42 | 1 × 102 |
| K-43 | 1 × 101 |
| Ca-45 | 1 × 102 |
| Ca-47 | 1 × 101 |
| Sc-46 | 1 × 10-1 |
| Sc-47 | 1 × 102 |
| Sc-48 | 1 × 100 |
| V-48 | 1 × 100 |
| Cr-51 | 1 × 102 |
| Mn-51 | 1 × 101 |
| Mn-52 | 1 × 100 |
| Mn-52m | 1 × 101 |
| Mn-53 | 1 × 102 |
| Mn-54 | 1 × 10-1 |
| Mn-56 | 1 × 101 |
| Fe-52a | 1 × 101 |
| Fe-55 | 1 × 103 |
| Fe-59 | 1 × 100 |
| Co-55 | 1 × 101 |
| Co-56 | 1 × 10-1 |
| Co-57 | 1 × 100 |
| Co-58 | 1 × 100 |
| Co-58m | 1 × 104 |
| Co-60 | 1 × 10-1 |
| Co-60m | 1 × 103 |
| Co-61 | 1 × 102 |
| Co-62m | 1 × 101 |
| Ni-59 | 1 × 102 |
| Ni-63 | 1 × 102 |
| Ni-65 | 1 × 101 |
| Cu-64 | 1 × 102 |
| Zn-65 | 1 × 10-1 |
| Zn-69 | 1 × 103 |
| Zn-69ma | 1 × 101 |
| Ga-72 | 1 × 101 |
| Ge-71 | 1 × 104 |
| As-73 | 1 × 103 |
| As-74 | 1 × 101 |
| As-76 | 1 × 101 |
| As-77 | 1 × 103 |
| Se-75 | 1 × 100 |
| Br-82 | 1 × 100 |
| Rb-86 | 1 × 102 |
| Sr-85 | 1 × 100 |
| Sr-85m | 1 × 102 |
| Sr-87m | 1 × 102 |
| Sr-89 | 1 × 103 |
| Sr-90a | 1 × 100 |
| Sr-91a | 1 × 101 |
| Sr-92 | 1 ×101 |
| Y-90 | 1 ×103 |
| Y-91 | 1 ×102 |
| Y-91m | 1 ×102 |
| Y-92 | 1 ×102 |
| Y-93 | 1 ×102 |
| Zr-93 | 1 ×101 |
| Zr-95a | 1 × 100 |
| Zr-97a | 1 ×101 |
| Nb-93m | 1 ×101 |
| Nb-94 | 1 ×10-1 |
| Nb-95 | 1 ×100 |
| Nb-97a | 1 ×101 |
| Nb-98 | 1 ×101 |
| Mo-90 | 1 ×101 |
| Mo-93 | 1 ×101 |
| Mo-99a | 1 ×101 |
| Mo-101a | 1 ×101 |
| Tc-96 | 1 ×100 |
| Tc-96m | 1 × 103 |
| Tc-97 | 1 ×101 |
| Tc-97m | 1 ×102 |
| Tc-99 | 1 ×100 |
| Tc-99m | 1 ×102 |
| Ru-97 | 1 ×101 |
| Ru-103a | 1 ×100 |
| Ru-105a | 1 ×101 |
| Ru-106a | 1 ×10-1 |
| Rh-103m | 1 ×104 |
| Rh-105 | 1 ×102 |
| Pd-103a | 1 ×103 |
| Pd-109a | 1 ×102 |
| Ag-105 | 1 ×100 |
| Ag-110ma | 1 ×10-1 |
| Ag-111 | 1 ×102 |
| Cd-109a | 1 ×100 |
| Cd-115a | 1 ×101 |
| Cd-115ma | 1 ×102 |
| In-111 | 1 ×101 |
| In-113m | 1 ×102 |
| In-114ma | 1 ×101 |
| In-115m | 1 ×102 |
| Sn-113a | 1 ×100 |
| Sn-125 | 1 ×101 |
| Sb-122 | 1 ×101 |
| Sb-124 | 1 ×100 |
| Sb-125a | 1 ×10-1 |
| Te-123m | 1 ×100 |
| Te-125m | 1 ×103 |
| Te-127 | 1 ×103 |
| Te-127ma | 1 ×101 |
| Te-129 | 1 ×102 |
| Te-129ma | 1 ×101 |
| Te-131 | 1 ×102 |
| Te-131ma | 1 ×101 |
| Te-132a | 1 ×100 |
| Te-133 | 1 ×101 |
| Te-133m | 1 ×101 |
| Te-134 | 1 ×101 |
| I-123 | 1 ×102 |
| I-125 | 1 ×102 |
| I-126 | 1 ×101 |
| I-129 | 1 ×10-2 |
| I-130 | 1 ×101 |
| I-131 | 1 ×101 |
| I-132 | 1 ×101 |
| I-133 | 1 ×101 |
| I-134 | 1 ×101 |
| I-135 | 1 ×101 |
| Cs-129 | 1 ×101 |
| Cs-131 | 1 ×103 |
| Cs-132 | 1 ×101 |
| Cs-134 | 1 ×10-1 |
| Cs-134m | 1 ×103 |
| Cs-135 | 1 ×102 |
| Cs-136 | 1 ×100 |
| Cs-137a | 1 ×10-1 |
| Cs-138 | 1 ×101 |
| Ba-131 | 1 ×101 |
| Ba-140 | 1 ×100 |
| La-140 | 1 ×100 |
| Ce-139 | 1 ×100 |
| Ce-141 | 1 ×102 |
| Ce-143 | 1 ×101 |
| Ce-144 | 1 ×101 |
| Pr-142 | 1 ×102 |
| Pr-143 | 1 ×103 |
| Nd-147 | 1 ×102 |
| Nd-149 | 1 ×102 |
| Pm-147 | 1 ×103 |
| Pm-149 | 1 ×103 |
| Sm-151 | 1 ×103 |
| Sm-153 | 1 ×102 |
| Eu-152 | 1 ×10-1 |
| Eu-152m | 1 ×102 |
| Eu-154 | 1 ×10-1 |
| Eu-155 | 1 ×100 |
| Gd-153 | 1 ×101 |
| Gd-159 | 1 ×102 |
| Tb-160 | 1 ×100 |
| Dy-165 | 1 ×103 |
| Dy-166 | 1 ×102 |
| Ho-166 | 1 ×102 |
| Er-169 | 1 ×103 |
| Er-171 | 1 ×102 |
| Tm-170 | 1 ×102 |
| Tm-171 | 1 ×103 |
| Yb-175 | 1 ×102 |
| Lu-177 | 1 ×102 |
| Hf-181 | 1 ×100 |
| Ta-182 | 1 ×10-1 |
| W-181 | 1 ×101 |
| W-185 | 1 ×103 |
| W-187 | 1 ×101 |
| Re-186 | 1 ×103 |
| Re-188 | 1 ×102 |
| Os-185 | 1 ×100 |
| Os-191 | 1 ×102 |
| Os-191m | 1 ×103 |
| Os-193 | 1 ×102 |
| Ir-190 | 1 ×100 |
| Ir-192 | 1 ×100 |
| Ir-194 | 1 ×102 |
| Pt-191 | 1 ×101 |
| Pt-193m | 1 ×103 |
| Pt-197 | 1 ×103 |
| Pt-197m | 1 ×102 |
| Au-198 | 1 ×101 |
| Au-199 | 1 ×102 |
| Hg-197 | 1 ×102 |
| Hg-197m | 1 ×102 |
| Hg-203 | 1 ×101 |
| Tl-200 | 1 ×101 |
| Tl-201 | 1 ×102 |
| Tl-202 | 1 ×101 |
| Tl-204 | 1 ×100 |
| Pb-203 | 1 ×101 |
| Bi-206 | 1 ×100 |
| Bi-207 | 1 ×10-1 |
| Po-203 | 1 ×101 |
| Po-205 | 1 ×101 |
| Po-207 | 1 ×101 |
| At-211 | 1 ×103 |
| Ra-225 | 1 ×101 |
| Ra-227 | 1 ×102 |
| Th-226 | 1 ×103 |
| Th-229 | 1 ×10-1 |
| Pa-230 | 1 ×101 |
| Pa-233 | 1 ×101 |
| U-230b | 1 ×101 |
| U-231a | 1 ×102 |
| U-232a | 1 ×10-1 |
| U-233 | 1 ×100 |
| U-236 | 1 ×101 |
| U-237 | 1 ×102 |
| U-239 | 1 ×102 |
| U-240a | 1 ×102 |
| Np-237a | 1 ×100 |
| Np-239 | 1 ×102 |
| Np-240 | 1 ×101 |
| Pu-234 | 1 ×102 |
| Pu-235 | 1 ×102 |
| Pu-236 | 1 ×100 |
| Pu-237 | 1 ×102 |
| Pu-238 | 1 ×10-1 |
| Pu-239 | 1 ×10-1 |
| Pu-240 | 1 ×10-1 |
| Pu-241 | 1 ×101 |
| Pu-242 | 1 ×10-1 |
| Pu-243 | 1 ×103 |
| Pu-244a | 1 ×10-1 |
| Am-241 | 1 ×10-1 |
| Am-242 | 1 ×103 |
| Am-242ma | 1 ×10-1 |
| Am-243a | 1 ×10-1 |
| Cm-242 | 1 ×101 |
| Cm-243 | 1 ×100 |
| Cm-244 | 1 ×100 |
| Cm-245 | 1 ×10-1 |
| Cm-246 | 1 ×10-1 |
| Cm-247a | 1 ×10-1 |
| Cm-248 | 1 ×10-1 |
| Bk-249 | 1 ×102 |
| Cf-246 | 1 ×103 |
| Cf-248 | 1 ×100 |
| Cf-249 | 1 ×10-1 |
| Cf-250 | 1 ×100 |
| Cf-251 | 1 ×10-1 |
| Cf-252 | 1 ×100 |
| Cf-253 | 1 ×102 |
| Cf-254 | 1 ×100 |
| Es-253 | 1 ×102 |
| Es-254a | 1 ×10-1 |
| Es-254ma | 1 ×101 |
| Fm-254 | 1 ×104 |
| Fm-255 | 1 ×102 |

Chú thích

a Hạt nhân mẹ mà sự đóng góp liều của các con cháu của nó đã được xem xét khi tính liều, do vậy khi xác định điều kiện miễn trừ sẽ chỉ cần xem xét đối với hạt nhân mẹ.

Danh sách các hạt nhân mẹ và con cháu của nó khi áp dụng điều kiện này được cho dưới đây:

Fe-52	Mn-52m

Zn-69m	Zn-69

Sr-90	Y-90

Sr-91	Y-91m

Zr-95	Nb-95

Zr-97	Nb-97m, Nb-97

Nb-97	Nb-97m

Mo-99	Tc-99m

Mo-101	Tc-101

Ru-103	Rh-103m

Ru-105	Rh-105m

Ru-106	Rh-106

Pd-103	Rh-103m

Pd-109	Ag-109m

Ag-110m	Ag-110

Cd-109	Ag-109m

Cd-115	In-115m

Cd-115m	In-115m

In-114m	In-114

Sn-113	In-113m

Sb-125	Te-125m

Te-127m	Te-127

Te-129m	Te-129

Te-131m	Te-131

Te132	I-132

Cs-137	Ba-137m

Ce-144	Pr-144, Pr-144m

U-232sec	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

U-240	Np-240m, Np-240

Np237	Pa-233

Pu-244	U-240, Np-240m, Np-240

Am-242m	Np-238

Am-243	Np-239

Cm-247	Pu-243

Es-254	Bk-250

Es-254m	Fm-254